USB接口上有4个管脚，OTG功能有5个。原来4个分别是电 D+ D- 地。 现在增加了一个ID。这个ID线就决定了自己做主设备还是从设备。如果ID线是高则自己是从设备，反之是主设备。

这个模块有4个USB 2.0控制器core，对于OTG Core和HOST1 Core均是HS/FS/LS UTMI compliant interface；而HOST2 Core和HOST3 Core则是High Speed Inter-Chip USB compliant interface (HSIC)。这两个接口有何异同，OTG Core和HOST1 Core是内部集成PHY的。

HSIC接口是用于chip-to-chip连接的，简单的说就是省去了外部USB线缆，是对于HOST1 Core（with phy）的外部接口说的。UTMI或者ULPI指的是HOST1 CORE 内部的host controller与PHY之间的连接方式。

1. 中断定时查询：

中断定时查询： 

2. 总体架构设计： 
 
3. 解析各个部分：

Hub层处理 

usb枚举

当守护程序第一次运行或usb port上状态发生变化，守护进程被唤醒都会运行hub_events函数，这个函数在usb系统中处理核心位置，usb的枚举过程就是由它完成。

usb具体的枚举流程：

USB模块中有两种寄存器：USB核心寄存器和USB非核心寄存器。
USB核心寄存器用于控制USB核心功能，USB非核心寄存器是附加功能，i.MX系列产品的非核心寄存器有所不同。

USB Non-Core Memory节点：
X:\zhengfengjun\i.MX6-kernel-4.9.88\drivers\usb\chipidea\usbmisc_imx.c

usbmisc_imx_probe对于usbmisc操作节点的操作函数是imx6q_usbmisc_ops，包括set_wakeup、init 、charger_primary_detection 、charger_secondary_detection、hsic_set_connect、hsic_set_clk

X:\zhengfengjun\i.MX6-kernel-4.9.88\drivers\usb\phy\phy-mxs-usb.c

mxs_phy_probe对于phy节点的驱动的注册和初始化。驱动中包括对phy的操作函数，如Init /shutdown /set_suspend/ notify_connect /notify_disconnect/set_wakeup/ set_mode /notify_suspend /notify_resume

USB Core Memory节点：
X:\zhengfengjun\i.MX6-kernel-4.9.88\drivers\usb\chipidea\ci_hdrc_imx.c

ci_hdrc_imx_probe对于USB控制器USB Core Memory节点驱动的注册和设备的初始化

ci_hdrc_imx_probe -> ci_hdrc_imx_probe -> ci_hdrc_add_device   -> platform_device_add -> device_add到此注册了一个"ci_hdrc"设备，设备的驱动ci_hdrc_driver在X:\zhengfengjun\i.MX6-kernel-4.9.88\drivers\usb\chipidea\core.c

驱动初始化函数ci_hdrc_probe->ci_hdrc_host_init->ci_role_start->host_start->usb_add_hcd

register_root_hub注册root hub设备，执行初始化函数hub_probe。

- register_root_hub->usb_new_device->usb_enumerate_device主是要获取usb设备的配置信息，然后将usb设备添加到系统中，执行完device_add函数后，如果设备是root hub，匹配的可能不是名字，可能是hub_id_table结构体中的bDeviceClass。如果从设备获取的描述符bDeviceClass=9，那么代表设备是hub，那么执行hub_probe。

在添加主机控制器驱动时，创建了一个定时器hcd->rh_timer，定时器的执行函数是rh_timer_func，这个定时器在register_root_hub完成后启动了。usb_hcd_poll_rh_status则是启动函数。在最后会详细解释。

初始化hub，最终调用hub_configure():

该函数内部所做的工作比较多：

a> 获取hub描述符 get_hub_descriptor

b> 获取hub状态  hub_hub_status

c> 填充一个hub中断 hub_irq()

最终调用hub_activate()激活hub。

hub_activate：创建工作队列，同时绑定对应的回调函数hub_init_func2

hub_activate(hub, HUB_INIT2); //激活HUB_INIT2

初始化工作队列，同时绑定回调函数hub_init_func3

最终调用kick_hub_wq()

hub->events其实就是调用函数hub_event。

做了一些逻辑判断，判断hub是否连接，hub上是否有错误，如果有错误就重启hub，如果没有错误，接下来就对hub 上的每个port进行扫描，判断各个port是否发生状态变化；

接着遍历hub中的所有port，对各个port的状态进行查看，判断port是否发生了状态变化，如果产生了变化则调用hub_port_connect_change进行处理；

在hub结构中存在多个标志位，用来表示port一些状态，port应该是hub上一分四的四个端口：

- event_bits中第0位用来表示hub本身是否产生local power status change和是否产生过流，其它的各位用来表示hub下各个port状态是否发生变化，这些状态包括： USB_PORT_STAT_C_CONNECTION连接状态发生变化，USB_PORT_STAT_C_ENABLE端口使能状态发生变化，USB_PORT_STAT_C_OVERCURRENT端口过流状态发生变化，USB_PORT_STAT_C_RESET端口reset10ms置位；

- change_bits用来表示hub下各个端口逻辑状态是否发生变化，它是在hub初始化的时候赋值的，这些状态主要有：1.原先port上没有设备，现在检测到有设备连接；2.原先port上有设备，由于控制器不正常关闭或禁止usb port等原图使得该设备处于NOATTACHED态，则需要断开设备；

- wakeup_bits

在遍历port时，首先对这些标志进行判断，如果没有产生变化则跳过当前port，否则读取当前port的status，判断出产生状态变化的原因； 
如果发生变化port的连接状态发生变化，清除相应的端口状态，设置connect_change变量为1； 
如果port的使能状态发生变化，清除相应的状态标志，如果是由于EMI电磁干扰引起的状态变化，则设置connect_change变量为1； 
经过一系列列port判断，如果发现port的连接状态发生变化或由于EMI导致连接使能发生变化，即connect_change=1，则调用hub_port_connect_change.

- hub_port_connect_change分为两部分：

第一部分主要是：确认是否有新设备插入； 
第二部分主要是：确认port口上有新设备插入后，分配设备资源，并进行枚举操作；

对于一些已经连接的设备，进行一些类似防抖动处理，处理机制：每隔25ms去读取port的status和change状态，查看port连接状态是否稳定，如果port处于稳定状态大于100ms，则认为当前port上的设备已经稳定，这种处理机制最长时间为1.5s;如果port处于稳定状态的时间小于100ms，则认为连接是不稳定的，则跳出当前port，去执行下一个port;

对于一个新插入的设备，并已经确定它的存在，则接下来会为这个usb设备进行枚举

一条usb总线下总共可以有128个设备，usb总线通过位图的形式来管理usb设备的地址，choose_devnum是从usb 总线中找到一个usb地址，usb地址在1和128之间； 
通过hub_port_init对usb设备进行reset，并设置usb设备的地址，获取usb设备的设备描述符，这个函数相对比较重要，所以对它进行了进一步分析：

r = usb_control_msg(udev, usb_rcvaddr0pipe(),USB_REQ_GET_DESCRIPTOR, USB_DIR_IN,USB_DT_DEVICE << 8, 0,buf, GET_DESCRIPTOR_BUFSIZE,initial_descriptor_timeout); 这里USB控制消息，就是用USB总线驱动提供的一些函数发一些控制消息

我们前面说有四种传输，这就是控制传输。他有什么命令SB_REQ_GET_DESCRIPTOR 这里 获得描述符，当我们没有到获得描述符的那部分，现在还只是告诉地址部分，在这个函数后面有个hub_set_address这个函数 设置地址，把地址告诉USB设备，然后马上retval = usb_get_device_descriptor(udev, 8);调用这个获得文件描述符。

hub_port_init首先对port进行reset,复位成功后，设置usb设备的速度和端口0最大发送数据长度，设置usb设备的地址，并获取usb设备的设备描述符； 
通过hub_port_reset来reset设备，reset机制为：通过set_port_feature来传输USB_PORT_FEAT_RESET指令，设置成功后循环延时由之前确定的时间间隔后去读取port的status和change状态，要确保usb设备在reset后还能正常存在，如reset还能正常，则通过port的status状态位来确定usb设备的速度，循环延时总时间为500ms,而usb设备reset次数为5次， 
根据usb设备的速度来初始化endpont0的最大发送数据长度，对于无线usb其maxpacketsize为512字节，对于高速和全速为64字节，而低速为8个字节； 
如果hub为高速，而usb设备为低速或全速，则在它们之间需要有一个速度转换设备tt；

通过获取usb设备的设备描述符来得到usb设备的endpoint0的最大发送数据长度，设备描述符实际上有18个字节，而endpoint0的maxpacketsize在设备描述符里的第8个字节位，所以只要获取设备描述符的前8个字节数据就可以了，但有些USB设备它并不支持只获取8个字节这样不完整的usb请求，为解决这种问题usb驱动里采用了两种策略去获取maxpacketsize，一种是windows作法，它直接向usb设备请求64字节数据，对于一些maxpacketsize为32或64的，它可以直接一次性把18个字节的设备描述符传输回来，而对于像low speed的设备它的maxpacketsize只有8个字节，就需要进行多次发送; 而Linux作法是先设置usb设备的地址，然后再发送8个字节数据请求，从返回的8个字节里获取endpoint0的maxpacketsize;

announce_device会打印usb设备的"Product""Manufacturer""SerialNumber"

- usb_new_device主是要获取usb设备的配置信息，然后将usb设备添加到系统中，最终执行相应驱动的probe函数。

- 这里usb_enumerate_device相对比较重要，就是它完成了配置信息获取及分配；

通过usb_get_configuration获取和分配usb设备的配置，接口，端口信息

这个函数主要分成二部分，第一部分是向usb device侧获取设备的配置，接口，端口信息。首先，它为这些信息申请存放空间，然后像之前获取设备描述符一样，先发送一个9 个字节的请求，用来获取配置，接口，端口等描述符的总长度，最后根据得到的总长度去得到完整的设备配置，接口，端口信息；第二部分是把获取到的这个信息按照类别分别进行分类，并存到相应的结构中；通过usb_parse_configuration函数，把获得的配置等信息按照类型进行分类。

此外，如果有中断产生，调用hub_irq。最终调用kick_hub_wq()。下面介绍中断。

在添加主机控制器驱动时，创建了一个定时器hcd->rh_timer，定时器的执行函数是rh_timer_func，这个定时器在register_root_hub完成后启动了。

这个定时器一直读端口寄存器的状态，如果一直没有变化，这个定时器相当于空转，没做事。
如果检测到端口寄存器状态有变化，还需要 hcd->status_urb不等于NULL，才会执行usb_hcd_giveback_urb。

在hub初始化时，在hub_configure函数中创建了一个中断urb请求。

hub_irq函数赋值给了urb->complete函数。

在hub_activate函数中提交了urb请求，init3。

usb_submit_urb中调用usb_hcd_submit_urb函数，将urb给HCD处理

usb_hcd_submit_urb函数里面，如果进来的设备是root hub，那么urb请求由rh_urb_enqueue函数处理，如果不是，调用主机控制器的urb_enqueue函数。

我们这里还是root hub设备，所以调用rh_urb_enqueue函数。

我们这里是中断传输，所以调用rh_queue_status函数。

上面usb_hcd_link_urb_to_ep把urb放入urb端口的链表中。
把urb赋值给hcd->status_urb保存起来。这样timer的中断处理函数中hcd->status_urb就有值了。

前面说到有一个定时器hcd->rh_timer，执行函数是rh_timer_func

usb_hcd_poll_rh_status函数中，调用主机控制器的hub_status_data函数获取端口状态。如果端口的状态有变化，那么length > 0,把获取到的端口状态的数组拷贝到urb->transfer_buffer中，就是前面的hub->buffer中，同时调用usb_hcd_giveback_urb函数。

usb_hcd_giveback_urb函数中调用urb->complete (urb)，而urb->complete = hub_irq，这样就返回到了hub中。

返回之前，urb->status = 0，表示urb处理成功了。

urb->actual_length = hcd->driver->hub_status_data返回的length，这个长度根据主机控制器的说明，等于1或2.

进入hub_irq函数。

将获得的端口状态的数组存入一个long型的整数hub->event_bits[0]中，它对应一个Bitmap，bit 0表示Hub有变化，而其它bit则具体表示某一个端口有没有变化，如果一个端口没有变化，对应的那一位就是0。我们通过按位与的方式可以知道哪一个端口发生了改变。

上图和源码有区别，其实调用了kick_hub_wq函数。去调度工作队列。

hub正常工作后，主控制器就会定时询问hub是否有中断产生，当hub端口上有一个设备插入或拔除，hub就向主控制器发送urb请求，即把hub端口的变化状况告诉主控制器，这是通过urb请求来完成的，主机在处理完了这个urb后，调用该urb的complete函数,对于hub来说,这个函数就是hub_irq().

Root Hub interrupt transfers are polled using a timer if the driver requests it;
也就是讲，roothub的中断传输，其实用个定时器，去访问HC的register

现在回头看看，hub驱动的探测过程中hub_probe()中启动hub_configure(hub, endpoint)也就是唤醒timer；